附件1

国家教育考试标准化考点建设规划及实施方案编制要求

为了加快推进国家教育考试标准化考点建设工作，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，按照“统一规划、统一标准、统筹协调、分步实施、高效务实”的原则和有关工作要求，结合本地实际，统筹规划、科学合理编制本地区标准化考点建设规划及实施方案，具体编制工作要求及主要内容包括：

1.项目背景和意义

认真分析本地区国家教育考试面临的形势和困难，充分论述标准化考点建设的必要性和重要意义。

2.建设目标及其可行性研究

结合本地区实际，从技术、资金、管理、实施、安全等方面进行可行性研究，提出本地区切实可行的标准化考点建设总体目标和分期实现目标。

3.现状及需求分析

在充分调研的基础上，认真梳理总结本地区标准化考点建设现状，提出建设需求分析。包括：统筹各类国家教育考试考点需求、各项考试业务需求，以及先期建设情况和改造需求等，明确系统建设各项功能需求；有关考点及其考场、设备（包括其中已建成或已拥有的）数量、资金投入（包括已投入和拟投入）数额等，分地区、县区、考点进行统计分析，明确建设规模（包括具体需建设的标准化考点及考场数量）。

4.考点建设主要内容

考点是考试实施的场所和承载体。标准化考点由若干标准考场和考试工作所需办公室等组成，包括考场、保密室、考务工作室、医疗室、保卫室、指挥室、网上巡查监控室等。有关场地必须符合有关部门建筑安全、消防安全以及通风、采光等要求。

标准化考点须配置的设施主要包括：应急通讯设备（如网络、移动电话、固定电话、传真机等）、可发布统一考试指令的设备（如音响系统等）、考生进入考场前的身份验证设备及检查考生随身携带物品的设施（如金属探测设备等）、对干扰考试正常进行信号的阻断设施（如符合国家有关规定的无线信号屏蔽仪等）、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》的网上巡查设备，并应实现通过网络将考场图像传送至上级教育考试机构的考务指挥中心，其中对试卷保密室须实施24小时不间断电子巡查和录像。

标准化考点建设还应包括建立健全考点各级岗位的培训、管理制度和各类系统的运行、维护制度，明确细化各项工作的操作规程，做好各种突发事件的应急处理预案，并建设一支合格的考试管理和服务队伍。

5. 项目组织管理及系统功能实现

成立标准化考点建设项目领导小组，制订详细实施计划和保障措施。根据国家教育考试有关业务需求和工作要求，统筹规划设计本地区考试综合业务、考生身份验证、作弊防控、视频及网络监控、应急指挥等各系统功能，坚持实用性与先进性并重的原则，合理确定软硬件的类型、数量、主要技术指标及运行环境等，制订科学、可行的技术实现方案。制订考点的建设、运行与维护方案，以及考点业务和设备管理办法。明确人员的配置及业务、技术培训要求等。

6.项目经费概算

各地区标准化考点建设及改造项目必须按照相关文件时间要求完成全部建设及改造工作。项目建设及改造资金以市、县两级财政为主筹措，运行、维护资金按照考点学校隶属关系由同级财政负责。各地区的资金投入概算要科学、合理、详尽，要明确硬件、软件、系统集成、运行维护和人员培训等各项所需资金。

7. 国家教育考试标准化考点建设有关情况统计表样

统计表应据实填报，分类（地区、县区、考点）汇总。

(1)标准化考点资金投入概算表

市、县（区）

| 地区 | 已建 |  |  |  |  |  | 待建 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 考点数 | 考场数 | 投入资金概算 （万元） |  |  |  | 考点数 | 考场数 | 投入资金概算 （万元） |  |  |  |
|  |  |  | 总计 | 省级 | 地市 | 县级 |  |  | 总计 | 省级 | 地市 | 县级 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2) 国家教育考试标准化考点建设需求统计表

# 市、县（区）

| 各类国家教育考试考点及考场情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考试类型 | 考生人数 | 考点数 | 考场数 |
| 普通高考 |  |  |  |
| 高中学业水平考试 |  |  |  |
| 中职学业水平考试 |  |  |  |
| 中考 |  |  |  |
| 多考统筹后共需标准化考点数： 考场数： 已建标准化考点数： 已建考场数： 待建标准化考点数： 待建考场数： |  |  |  |

附件2

福建省国家教育考试巡视监控系统建设标准

根据福建省教育考试院对福建省国家教育考试巡视监控系统的统一管理要求，参考原有高考网上巡视系统的运行情况，特制定福建省国家教育考试巡视监控系统建设标准如下：

一.建设原则

福建省国家教育考试巡视监控系统是一个基于教育部考试中心、福建省教育考试院、地市教育招生考试机构、区县教育招生考试机构和考点五级管理架构的考试巡视监控系统，必须遵守统一标准、统一规范进行升级及建设，在福建省国家教育考试巡视监控系统管理平台（简称省级管理平台，下同）的统一管理下，实现各考场及保密室的实时联网监控。

二.建设依据

《国家教育考试巡视监控系统视频标准技术规范》、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求（GB／T 28181—2011）》国标要求以及其他国家相关标准和规范。

三.基本功能

标准化考点以学校为单位，利用和改造学校现有的局域网系统，建设由教室（含考场、考务工作室、试卷保管室）和视频监控室构成的国家教育考试巡视监控系统。巡视监控系统通过专用设备完成对考场内音视频信号的收集、显示、回放、集中存储和备份。视频监控室本地客户端通过局域网实时查看各监控点情况，亦可调阅各监控点历史纪录，实现考试与安全监控等功能。通过互联网接口，实现上级部门通过互联网远程实时查看所有监控点情况，统一管理考试资源。

四.技术规范

全系统基于嵌入式网络视、音频采集设备平台，采用先进的网络数字视、音频压缩编码技术开发的应用软件系统，采用标准的TCP/IP协议，能架构在局域网、广域网和无线网之上，支持全网本地和远程视、音频的传输、监控和记录。

（一）软件平台

根据总体建设原则，各级教育招生考试机构必须使用统一的省级管理平台软件，全省所有考点必须使用省级管理平台软件中的考点软件，以实现省级管理平台对全省所有考点及保密室的实时巡考和管理。

（二）前端网络摄像机

根据国家标准和全省联网的要求，福建省国家教育考试巡视监控系统用于考场的前端网络摄像机，必须使用可以与省级管理平台软件兼容对接的产品，具体型号参照福建省教育考试院公布的兼容产品目录（具体参见福建省教育考试院网站www.eeafj.cn-数字服务大厅-信息化建设专栏）。

根据考点的实际考试监控要求，用于标准化考场内的摄像机建议采用室内高清网络半球摄像机，用于走廊及周边环境的摄像机建议采用一体化红外防暴枪型摄像机，具体性能参数要求如下：

  - 支持H.264/MPEG4/MJPEG压缩格式，系统指标：CPU：SoC；Flash：8MB；RAM：128MB SDRAM；操作系统：Linux 2.6；

  - 镜头：水平视角≥90 度；

  - 最大分辨率1280×800下最大帧率30帧；电子快门：1/5秒-1/40000秒；照度：0.3LUX/F1.8(红外灯关闭),0LUX/F1.8（红外灯开启状态）；

  - 多码流：可同时传输多路视频流，同时传送不同分辨率及影像质量的影像串流至多个多媒体播放系统；

  - 动态调整带宽的适应性视频串流功能：根据场景变化可自动调节视频帧率的传输；

  - 画面裁剪功能：可以根据监控画面用户感兴趣区域进行剪切，传输有效监控画面，以减少带宽、存储、解码的压力；

  - 网络协议：支持3GPP、 支持HTTPS 、支持802.1X 、RTST协议；

  - 内置前端智能视频分析功能：通过摄像机内置的智能分析芯片实现防破坏侦测、智能移动侦测；防破环侦测可以检测到摄像机的拍摄方向改变、视线被阻挡、失焦或摄像机遭喷漆破坏等事件，而正常的人员及物体经过则不会触发报警；

  - 支持智能带宽调节，可静止环境下保持低帧的静默状态；

  - 支持802.3a以太网供电系统（POE）；

  - 网络通讯协议：IPV4、IPV6、TCP/IP、HTTP、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS与PPPoE；

  - 安防：位移侦测功能，可在画面设定三个位移侦测窗口，通过email或FTP给用户传送报警图像；

  - 具数字讯号I/O传输接口，可外接警报器与感应器；

  - 可支持12 DC/POE供电模式；

  - 通过认证：ONVIF；

  - 具备拾音功能；

  - 实现与福建省国家教育考试巡视监控系统平台软件的兼容对接。

（三）监控系统服务器

1. 监控系统服务器的硬件指标

监控系统服务器是整个系统的注册和控制中心，应使用专用服务器，安装通用多任务操作系统和WEB浏览器，使用正版软件。以下是摄像机数量为60路和60-100路的服务器参考配置，考点超过上述摄像机数量应根据需要增加相应服务器。建议考点宜购置备用服务器，应对突发事件。

（1）服务器硬件指标参考配置（60路高清摄像机及以下）：

XEON 四核 2.4G/四核/L3 8M/45NM/4G DDR3  1066/1333 ECC /无硬盘/支持8块 SATA -SAS 热插拔硬盘位/支持RAID 0、1、0+1、5、5+0、6、JBOD/DVD/ 1000M网卡*2/600W 1+1 服务器冗余电源/2U 机架。硬盘：	标配2T*3，企业级。

（2）服务器硬件指标参考配置（60路-100路高清摄像机）：

2*INTEL XEON 5606/2.13G/四核  /8G DDR3  1066/1333 ECC /无硬盘/支持RAID 0、1、0+1、/支持6块 SATA 硬盘位/DVD/ 4*INTEL 1000M 网卡/支持聚合和绑定 /4*PCI-E 扩展接口/600W 1+1 服务器冗余电源/2U 机架。硬盘：标配2T*3，企业级。

2. 存储空间的计算和要求

应具有足够的存储空间，音视频信息存储时间至少为半年，宜达至一年。存储的视频数据应保证具有720P格式的图像分辨率，宜具有1080P的图像分辨率。存储容量按照720P高清摄像机每台每个小时1500M、1080P高清摄像机每台每个小时2000M的数据量测算。

计算公式：存储容量=台数*存储MB/小时*X小时*天/1024/1024=(X)T    （1G=1024M 、1T=1024G）

（四）其他设备

# 1．显示设备：根据需要选择合适的显示器、液晶电视或大屏设备。显示设备应能清晰显示现场实时图像，显示设备的分辨率指标应高于系统对采集、传输过程规定的分辨率指标。显示器屏幕尺寸不小于17＂，液晶电视及大屏不小于40＂，分辨率不小于1024×768（移动终端宜不小于640×480），颜色位数不少于16位。

# 2．UPS电源

# 为巡视监控系统核心设备提供保障的UPS应后备8小时（上午4小时、下午4小时）供电，为试卷保管室提供保障的UPS应后备12小时供电。蓄电池质保5年以上。考点根据本地供电情况选配。

（五）前端网络摄像机接入测试

省级管理平台目前已兼容国内大部分知名品牌的网络摄像机，由于兼容产品涉及多厂家、多系列、多型号、多协议，要求所有接入的前端网络摄像机必须严格做好接入测试，使用可以与省级管理平台软件兼容对接的产品，以满足考试巡视监控系统的运行要求。建设单位应明确要求参与招投标的公司在招投标前提交参与招投标的各品牌前端网络摄像机原厂证明和接入测试报告，确保产品与兼容产品目录公布型号一致，严禁非目录产品或假冒伪劣产品接入系统。接入测试统一由系统运维公司负责进行，原厂商提供拟参与招投标的设备样机，系统运维公司在收到样机后一周内完成测试并开具接入测试报告，测试样机将封存备查，待建设项目验收后归还。

（六）考点建设过程技术规范

1．配置省级管理平台考点软件，并确认已升级至最新版本。

2．对拟采购的前端网络摄像机，经系统运维公司测试通过后，向省级管理平台提出授权申请，经省级管理平台授权和认证后方可接入系统。

3．根据福建省教育考试院定义的统一命名规则对所有前端网络摄像机进行编码后，纳入省级管理平台进行统一管理。

4．与系统运维公司共同完成考点与省级管理平台的联网联调。

5．属于省教育考试院所管理的各项考试标准化考点，考点使用的省级管理平台考点软件由系统运维公司免费提供。

五.其他事项

1．省级管理平台的系统运维公司为福建正有网络通信技术有限公司，联系电话：0591-83729701和0591-83795516。

2.省教育考试院信息处，联系电话：0591-86215663，0591-86215662。

3.该标准于2012年制订，2016年7月修订，解释权归省教育考试院。